- АДМИНИСТРАЦИЯ

- КУНЧУРУКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.09. 2011 г. № 32

Об утверждении требований к схемам теплоснабжения,

порядку их разработки и утверждения

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона 
«О теплоснабжении»

п о с т а н о в л я ю :

- Утвердить прилагаемые:

-Требования к схемам теплоснабжения;

-Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

Глава Кунчурукского сельсовета                                 И.Н.Кривых

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации Кунчурукского сельсовета  Болотнинского района НСО

от 28.09. 2011 г. №	 32

Требования к схемам теплоснабжения

## Настоящие Требования к схемам теплоснабжения (далее – Требования) устанавливают требования к составу схем теплоснабжения поселений,  (далее – схемы теплоснабжения), разрабатываемых с целью удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель и  обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом  при минимальном воздействии 
на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

## В настоящих Требованиях используются следующие термины 
и определения:

- зона действия системы  теплоснабжения – территория поселения,  или её часть, границы которой устанавливаются 
по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему  теплоснабжения;

- зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, или её часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы  теплоснабжения;

- мощность источника тепловой энергии установленная - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода 
в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и на собственные нужды;

- мощность источника тепловой энергии располагаемая -  величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам; к ограничениям по техническим причинам относятся те, которые связаны со снижением тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и т.п.);

- мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки собственных и хозяйственных нужд;

- теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- элемент территориального деления – территория поселения, городского округа, или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

- расчетный элемент территориального деления – территория поселения, городского округа, или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

## Схема теплоснабжения должна содержать разделы, указанные в пунктах 4-13 настоящих Требований. Содержание разделов схемы теплоснабжения должно основываться на обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения, которые прилагаются к схеме теплоснабжения.

## В схему теплоснабжения входят  следующие разделы:

- показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;

- перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей;

- перспективные балансы теплоносителя;

- предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии;

- предложения  по новому строительству и реконструкции тепловых сетей;

- перспективные топливные балансы;

- инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

- решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

- решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

- в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей – перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

## Раздел «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения» должен содержать:

- площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления  с разделением объектов нового строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальный жилищный фонд и общественные здания для каждого года первого пятилетнего периода и на каждом этапе следующих пятилетних периодов;

- объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления для каждого года первого пятилетнего периода и на каждом этапе следующих пятилетних периодов;

- потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами, с разделением по видам теплопотребления  и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) для каждого года первого пятилетнего периода и на каждом этапе следующих пятилетних периодов .

## Раздел «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки» должен содержать:

- радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии ;

- описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии;

- описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных  источников тепловой энергии;

- перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

## Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии должны в том числе содержать:

1) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности  основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

2) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

3) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

4) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

5) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии  в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

6) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей;

7) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением  аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

8) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемой по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по горячей воде и пару.

## Раздел «Перспективные балансы теплоносителя» должен содержать:

- перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей;

- перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

## Раздел «Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии» должен содержать:

- предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие  перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения,  для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих и  реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения;

- предложения  по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

- предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

- меры  по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажу избыточных источников тепловой энергии,  а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;

- меры  по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого года первого пятилетнего периода и на каждом этапе следующих пятилетних периодов;

- меры  по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим для каждого года первого пятилетнего периода и на каждом этапе следующих пятилетних периодов;

- решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения для каждого года первого пятилетнего периода и на каждом этапе следующих пятилетних периодов;

- оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого года первого пятилетнего периода и на каждом этапе следующих пятилетних периодов и оценку затрат при необходимости его изменения;

- предложения по  перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

## Раздел «Предложения  по новому строительству и реконструкции тепловых сетей» должен содержать:

- предложения  по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов);

- предложения  по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную  или производственную застройку;

- предложения  по новому строительству и  реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

- предложения  по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте 4 пункта 8 настоящих Требований;

- предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей  для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

## Раздел «Перспективные топливные балансы» должен содержать перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии,  расположенного в границах поселения,  по видам основного, резервного  и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

## Раздел «Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» должен содержать:

- предложения  по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы;

- предложения  по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы;

- предложения по величине инвестиций, связанных с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы с учетом утвержденной инвестиционной программы.

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты, 
или инвестиции предполагаемые к осуществлению определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании данными объектами, или соответствующих организаций.

## В схеме теплоснабжения должны быть указаны границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций.

## Раздел «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» должен содержать распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определять условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии 
при сохранении надежности теплоснабжения.

## Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения включают следующие разделы, объединенные в книги, тома и приложения:

- существующее положение в сфере производства, передачи 
и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения;

- перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения;

- электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа;

- перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки;

- перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах;

- предложения  по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии;

- предложения  по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

- перспективные топливные балансы;

- оценка надежности теплоснабжения;

- обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

- обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

## Содержание разделов обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения устанавливается пунктами 16-39 настоящих Требований.

## Раздел «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» состоит 
из следующих подразделов:

- функциональная структура теплоснабжения;

- источники тепловой энергии;

- тепловые сети,  сооружения на них  и тепловые пункты;

- зоны действия источников тепловой энергии;

- тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии;

- балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии;

- балансы теплоносителя;

- топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом;

- надежность теплоснабжения;

- технико-экономические показатели теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций;

- тарифы  на тепловую энергию;

- описание существующих технических и технологических проблем 
в системах теплоснабжения поселения.

## Подраздел «Функциональная структура теплоснабжения» должен содержать описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, а также:

а) эксплуатационные зоны действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

б) зоны действия производственных котельных;

в) зоны действия индивидуального теплоснабжения.

## Описание (текстовые материалы) функциональной структуры теплоснабжения поселения, городского округа должны сопровождаться графическим материалом (бумажные и электронные карты-схемы поселения с делением поселения на зоны действия).

## Подраздел «Источники тепловой энергии» должен содержать описание источников тепловой энергии, в котором должны быть указаны:

а) структура основного  оборудования;

б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;

в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;

г) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 
на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;

д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, 
год последнего освидетельствования  при допуске в эксплуатацию после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;

д) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник теплоснабжения – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);

е) регулирование отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии, в том числе обоснование выбора графика изменения температур теплоносителя;

ж) среднегодовая загрузка оборудования;

з) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

и) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

к) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Указанное описание должно быть основано на данных, передаваемых разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес теплоснабжающих организаций, действующих 
на территории поселения.

Указанное описание может быть сформировано с использованием материалов завершенных энергетических обследований, выполненных 
не более пяти лет назад (от срока начала разработки схемы теплоснабжения).

Описание (текстовые материалы) подраздела могут сопровождаться графическим материалом (тепловые схемы котельных и источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, энергетические балансы источников тепловой энергии в годовом 
и максимально-часовом разрезах и т.д.).

## Подраздел «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» должен содержать:

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов 
(если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал (или промышленный объект);

б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей 
в зонах действия источников тепловой энергии;

в) параметры тепловых сетей, включая годы начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, с определением их материальной характеристики 
и подключенной тепловой нагрузки;

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер 
и павильонов;

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые 
сети с анализом их обоснованности;

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла 
в тепловые сети;

и) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики;

к) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) 
за предшествующие пять лет;

л) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднего времени, затраченного на восстановление работоспособности тепловых сетей за предшествующие пять лет;

м) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей 
и планирования капитальных (текущих) ремонтов;

н) описание периодичности и соответствия техническим регламентам 
и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;

о) описание нормативов тепловых потерь и потерь теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) 
и теплоносителя;

п) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние три года 
при отсутствии приборов учета теплоты;

р)  предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;

с) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

т) наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;

у) анализ работы диспетчерской службы и используемых 
для ее организации средств автоматизации, телемеханизации и связи;

ф) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;

х) наличие защиты тепловых сетей от превышения давления;

ц) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Указанное описание должно быть основано на данных, передаваемых разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения, направляемых теплоснабжающим организациям, действующим на территории поселения, городского округа.

Указанное описание может быть сформировано по данным завершенных энергетических обследований, а также по результатам составления энергетических характеристик тепловых сетей, выполненных не позднее пятилетнего периода до момента начала разработки схемы теплоснабжения.

Описание (текстовые материалы) подраздела должны сопровождаться графическим материалом (электронные карты-схемы тепловых сетей, зоны действия источников, энергетические балансы тепловых сетей).

## Подраздел «Зоны действия источников тепловой энергии» должен содержать описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

## Подраздел «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии» должен содержать описание:

а) потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха;

б) случаи (условия) применения отопления жилых помещений 
в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;

в) потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом;

г) потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии, распределенное по магистральным выводам источника;

д) существующие нормативы потребления тепловой энергии 
для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах  теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, 
с их разбивкой на максимальное потребление тепловой энергии 
на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение, 
и технологические нужды.

## Подраздел «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 
в зонах действия источников тепловой энергии» должен содержать описание:

а) балансов установленной, располагаемой тепловой мощности 
и тепловой мощности  нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях 
и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов;

б) резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии  и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии;

в) гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя 
и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты 
по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника
к потребителю;

д) причины возникновения дефицитов тепловой мощности 
и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;

е) резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии 
и возможностей расширения технологических зон действия источников 
с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки должны включать все расчетные элементы территориального деления поселения, городского округа.

Описание (текстовые материалы) подраздела должны сопровождаться графическим материалом (карты-схемы тепловых сетей, зоны действия источников).

## Подраздел «Балансы теплоносителя» должен содержать описание:

а) утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей 
в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;

б) утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

## Подраздел «Топливные балансы источников тепловой энергии 
и система обеспечения топливом» должен содержать описание:

а) видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;

б) видов резервного и аварийного топлива и возможностью 
их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;

в) особенностями характеристик топлив в зависимости 
от мест поставки;

г) анализа поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.

## Подраздел «Надежность теплоснабжения» должен содержать описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность 
по производству и (или) передаче тепловой энергии, в том числе:

а) анализ аварийных отключений потребителей;

б) анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

Описание (текстовые материалы) подраздела должны сопровождаться графическим материалом (карты-схемы тепловых сетей с зонами ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

## Подраздел «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций» должен содержать описание  результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, органами регулирования, в том числе по запросам заказчика схемы теплоснабжения.

## Подраздел «Тарифы на тепловую энергию» должен  содержать описание:

а) динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации за последние три года;

б) структуры  тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

г) платы за подключение к тепловым сетям и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности;

д) плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, 
в том числе для социально-значимых категорий потребителей.

## Подраздел «Описание существующих технических 
и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа» должен  содержать описание:

а) существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплоиспользующих установок потребителей);

б) существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплоиспользующих установок потребителей);

в) существующих проблем развития систем теплоснабжения;

г) существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

## Раздел «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» должен содержать обоснования для схемы теплоснабжения, в том числе:

- данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения;

- прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления 
и по зонам действия источников тепловой энергии  с разделением объектов нового строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальный жилищный фонд, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе и к окончанию планируемого периода;

- прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных 
с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов;

- прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления 
в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия  каждого из существующих или предлагаемых к новому строительству  источников тепловой энергии  на каждом этапе и к окончанию планируемого периода;

- прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления 
в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия  индивидуального теплоснабжения на каждом этапе и к окончанию планируемого периода;

- прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными 
в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами, с разделением по видам теплопотребления  и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) 
в зоне действия  каждого из существующих или предлагаемых к новому строительству источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода;

- прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально-значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- прогноз перспективного потребления тепловой энергии  потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены 
в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения;

- прогноз перспективного потребления тепловой энергии  потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

## Электронная модель системы теплоснабжения поселения, должна содержать:

- графическое представление объектов системы теплоснабжения 
с привязкой к топографической основе города и полным топологическим описанием связности объектов;

- паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

- паспортизацию и описание расчетных  единиц территориального деления, включая административное;

- гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе и гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на одну тепловую сеть;

- моделирование всех видов переключений, осуществляемых 
в тепловых сетях, в т.ч. переключения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

- расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

- расчет показателей надежности теплоснабжения;

- групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

- построение сравнительных пьезометрических графиков 
для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

## Раздел «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» должен содержать:

- балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии;

- балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 
и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии должны быть выполнены по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии;

- для каждого магистрального вывода должен быть выполнен гидравлический расчет передачи  теплоносителя с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.

По результатам разработки раздела должны быть сформулированы выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

## Раздел «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» должен содержать обоснование балансов производительности водоподготовительных установок для подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплоиспользующими установками потребителей 
и перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

## Раздел «Предложения  по строительству, реконструкции 
и техническому перевооружению источников тепловой энергии» должен содержать:

- определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

- обоснования предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективных тепловых нагрузок источников тепловой энергии 
с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

- обоснования предлагаемых к реконструкции для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

- обоснования предлагаемых к реконструкции котельных 
для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

- обоснования предлагаемых к реконструкции котельных 
с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии;

6) обоснования предлагаемых к переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии 
с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

7) обоснования предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

8) обоснования предлагаемых к выводу в резерв и (или) выводу 
из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

9) обоснования организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения  малоэтажными жилыми зданиями;

10) обоснования организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения;

11) обоснования перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

12)  расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников  тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющие определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

## При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения поселения, городского округа должны быть обеспечены:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

- максимальная  выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления;

- определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

## Раздел «Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» должен содержать:

1) обоснования предложений по реконструкции и нового строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки 
из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны 
с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

2) обоснования предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную 
или производственную застройку;

3) обоснования предложений по новому строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

4) обоснование предложений по новому строительству 
или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных;

5) обоснования предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

6) обоснования предложений по реконструкции тепловых сетей 
с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

7) обоснования предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

8) обоснования предложений по новому строительству 
и реконструкции насосных станций.

## Раздел «Перспективные топливные балансы» должен содержать:

а) расчеты перспективных максимально-часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа;

б) расчеты  нормативных запасов аварийных видов топлива;

Все расчеты должны быть выполнены для каждого источника тепловой энергии.

Данный раздел при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии должен быть согласован с программой газификации поселения, городского округа.

## Раздел «Оценка надежности  теплоснабжения» должен содержать:

1) обоснование перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии;

2) обоснование перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии;

3) обоснование перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии;

4) обоснование перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

По результатам разработки раздела должны быть разработаны предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе:

а) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями, новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования;

б) установку резервного оборудования;

в) организацию совместной работы нескольких источников тепловой энергии;

г) взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа;

д) устройство резервных насосных;

е) установку баков-аккумуляторов.

## Раздел «Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» должен содержать:

1) оценку необходимых финансовых потребностей  для осуществления нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии;

2) предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности;

3) расчеты эффективности инвестиций;

4) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ нового строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

40. Раздел «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации» должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации

Кунчурукского сельсовета Болотнинского района НСО

от  28.09.2011 г. № 32

# ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

### Проект схемы теплоснабжения  разрабатывается местными администрациями поселений, (далее – органы местного самоуправления)  либо любым лицом с последующей передачей проекта схемы теплоснабжения на безвозмездной основе 
в указанные органы, либо совместно с органами местного самоуправления 
и иными лицами.

### Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

### Схемы теплоснабжения сельских поселений с численностью населения до 10 тысяч человек, в которых в соответствии с документами территориального планирования используется индивидуальное теплоснабжение потребителей тепловой энергии, могут разрабатываться 
без учета положений пунктов 3-40 Требований к схемам теплоснабжения.

### При разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения не более 100 тысяч человек соблюдение требований, указанных в подпункте 3 пункта 14 и пункте 31 Требований 
к схемам теплоснабжения, не является обязательным.

## Для поселений с численностью населения более 100 тысяч человек требования, установленные пунктом 31 Требований 
к схемам теплоснабжения,  являются обязательными с 1 января 2013 года.

### Схема теплоснабжения разрабатывается на срок не менее 15 лет.

### Схема теплоснабжения должна разрабатываться с соблюдением следующих принципов:

1) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения 
и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения  с учетом ее экономической обоснованности;

4) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

5) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

6) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

7) согласованность схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации поселений, городских округов.

### Разработка схемы теплоснабжения может быть организована одним из следующих способов:

- самостоятельно за счет средств  бюджета поселения;

- с привлечением в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд,  разработчика за счет средств  бюджета поселения, в том числе на условиях софинансирования;

- муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными автономными, бюджетными или казенными учреждениями 
за счет переданных им из бюджета поселения, 
или за свой счет.

### Разработка схемы теплоснабжения может быть организована также:

1) теплоснабжающими (или) теплосетевыми организациями, в том числе совместно;

2) иными организациями за счет собственных средств.

### Орган местного самоуправления, приступивший 
к разработке проекта схемы теплоснабжения, должен разместить 
на официальном сайте  поселения,  уведомление о начале разработки схемы и информацию о порядке предоставления сведений разработчику проекта схемы теплоснабжения.  Иное лицо, приступившее к разработке проекта схемы теплоснабжения, обязано направить уведомление об этом в орган местного самоуправления, разместить на официальном сайте соответствующее уведомление в течение 3 дней с даты его поступления от иных лиц, являющихся разработчиками проекта схемы теплоснабжения.

- В случае если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о разработке схем теплоснабжения в сети Интернет, указанная информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Информация о разработке схем теплоснабжения поселений, входящих в муниципальный район, может размещаться на официальном сайте этого муниципального района.

- Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны предоставлять разработчикам схем теплоснабжения по их запросам действующие на момент разработки схемы теплоснабжения инвестиционные программы теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также следующую информацию о тарифах в сфере теплоснабжения:

- а) динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации на территории соответствующего поселения, городского округа за последние три года;

- б) структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

- г) размер платы за подключение к тепловым сетям и необходимая валовая выручка от осуществления указанной деятельности;

- д) размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально-значимых категорий потребителей.

### Проект схемы теплоснабжения, разработанной органами местного самоуправления поселений,  или внесенный в указанные органы любым лицом, осуществившим его разработку, должен быть вынесен указанными органами на рассмотрение в порядке, указанном в пункте 13 настоящих Требований.

### В случае, если на рассмотрение в орган местного самоуправления поступили два и более проекта схемы теплоснабжения, удовлетворяющие Требованиям к схемам теплоснабжения, 
в том числе проект, разработанный указанными органами самостоятельно, 
на рассмотрение выносится тот проект, который поступил ранее. Предложения, содержащиеся в иных проектах схемы теплоснабжения, 
не вынесенных на рассмотрение, рассматриваются как замечания 
и предложения к соответствующим разделам вынесенного на обсуждение проекта.

### В случае, если поступивший на рассмотрение проект схемы теплоснабжения не соответствует Требованиям к схемам теплоснабжения, орган местного самоуправления, возвращает проект 
на доработку внесшему его лицу с указанием несоответствий проекта Требованиям к схемам теплоснабжения, в течение 15 дней с даты внесения проекта, с указанием срока доработки, который не может быть менее 30 дней. Основаниями для возвращения проекта схемы теплоснабжения на доработку являются отсутствие в проекте разделов, обязательных в соответствии 
с Требованиями к схемам теплоснабжения, или несоответствие содержания разделов указанным Требованиям, а также отсутствие необходимых разделов в обосновывающих материалах к схеме или их несоответствие указанным Требованиям. В случае, если проект схемы теплоснабжения разработан самостоятельно органом местного самоуправления, 
при выявлении несоответствия проекта Требованиям к схемам теплоснабжения, глава местной администрации,  принимает решение о доработке проекта и сроке доработки, который не может быть менее 30 дней. По результатам доработки проекта схемы теплоснабжения он вносится на повторное рассмотрение в порядке, установленном пунктами 10-11 настоящих Требований.

### Рассмотрение проекта схемы теплоснабжений осуществляется органом местного самоуправления и предложений, а также организации публичных  слушаниях. 
Для организации сбора замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения орган местного самоуправления, обязан при опубликовании проекта схемы теплоснабжения в порядке, установленном пунктом 14 настоящих Требований, указать адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок для их сбора, который не может быть менее 30 дней с даты опубликования проекта схемы теплоснабжения.

### Проект схемы теплоснабжения подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение 15 дней с даты поступления проекта на рассмотрение, и размещается на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения),  за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

### Заинтересованные лица вправе представить свои предложения 
по проекту схемы теплоснабжения как путем размещения на указанных сайтах, так и путем направления предложений в указанные органы, в течение срока, указанного в уведомлении, который не может быть менее 30 дней.

### Проект схемы теплоснабжения подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения должны быть начаты не позднее 15 дней с даты окончания срока для представления предложений к проекту, определяемого в соответствии с пунктом 15 настоящих Требований. В целях доведения до заинтересованных лиц информации о содержании проекта схемы теплоснабжения уполномоченные на проведение публичных слушаний орган местного самоуправления поселения  не менее чем за семь дней до их проведения размещают информацию об их проведении в обязательном порядке на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения), а также в печатных средствах массовой информации.

Лица, заинтересованные в участии в публичных слушаниях, вправе подать заявку  на участие в публичных слушаниях не менее чем за сутки 
до их проведения.

Уполномоченный на проведение публичных слушаний орган местного самоуправления поселения, обязаны организовать помещения для проведения публичных слушаний, обеспечить присутствие своих представителей и разработчиков схемы теплоснабжения, 
а также уведомить о проводимых слушаниях территориальные органы государственного энергетического надзора.

Участники публичных слушаний вправе представить 
в уполномоченные на проведение публичных слушаний орган местного самоуправления поселения, свои предложения и замечания, касающиеся проекта схемы теплоснабжения, для включения их в протокол публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
и размещается на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения).

Срок проведения публичных слушаний с момента размещения информации о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более двух месяцев.

### Глава местной администрации поселения, с учетом заключения о результатах публичных слушаний в течение семи дней с даты окончания публичных слушаний принимает решение:

1) о согласии с проектом схемы теплоснабжения и направлении его 
в представительный орган муниципального образования;

2) об отклонении проекта схемы теплоснабжения и о направлении его на доработку.

Основаниями для отклонения проекта схемы теплоснабжения 
и о направлении его на доработку являются выявленные в ходе публичных слушаний отсутствие в проекте разделов, обязательных в соответствии 
с Требованиями к схемам теплоснабжения, или несоответствие содержания разделов указанным Требованиям, а также отсутствие необходимых разделов в обосновывающих материалах к схеме или их несоответствие указанным Требованиям.

Протоколы публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения, заключение о результатах таких публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту схемы теплоснабжения, направляемому в течение трех дней с даты принятия решения по проекту схемы теплоснабжения главой местной администрации поселения

В течение 30 дней с даты получения проекта схемы представительный орган местного самоуправления поселения, рассматривает проект схемы, проводит её экспертизу с учетом протоколов публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения и заключения 
о результатах таких публичных слушаний и по результатам рассмотрения (экспертизы) принимают решение об утверждении схемы теплоснабжения или об отклонении проекта схемы теплоснабжения и о направлении 
его соответственно главе местной администрации поселения на доработку в соответствии с указанными протоколами и заключением. Основаниями для отклонения проекта схемы теплоснабжения и о направлении его на доработку являются отсутствие 
в проекте схемы разделов, обязательных в соответствии с Требованиями 
к схемам теплоснабжения, или несоответствие содержания разделов указанным Требованиям, а также отсутствие необходимых разделов 
в обосновывающих материалах к схеме или их несоответствие указанным Требованиям, нарушение настоящих Требований.

### Утвержденная схема теплоснабжения подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения), за исключением сведений, составляющих государственную тайну. Органы местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе обращаться к главе местной администрации поселения с предложениями о внесении изменений в схему теплоснабжения в порядке, аналогичном порядку разработки проекта схемы теплоснабжения.

### Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) должно быть осуществлено в соответствии 
с порядком определения единой теплоснабжающей организации, установленном в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

### Уполномоченные  на утверждение схемы теплоснабжения органы при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения должны устанавливать текущие изменения в схеме теплоснабжения в отношении следующих данных:

- о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

- об изменении тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

- о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе 
во внесении в нее изменений в части включения в нее мероприятий 
по обеспечению технической возможности подключения к систем теплоснабжения объектов капитального строительства, критериями 
для включения которых в схему теплоснабжения является возможность осуществления данных мероприятий за счет тарифов в сфере теплоснабжения, за исключением случаев, когда техническая возможность обеспечивается не за счет тарифов в сфере теплоснабжения;

- о переключениях тепловой нагрузки от котельных на источники 
с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 
в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

- о переключениях тепловой нагрузки от котельных на источники 
с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 
в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных:

а) в пиковый режим работы;

б) холодный резерв;

в) из эксплуатации;

- мероприятий по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- о вводе в эксплуатацию в результате нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствия их обязательным требованиям и проектной документации;

- о новом строительстве и реконструкции тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

- баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

- об изменениях, предлагаемых к внесению в схему теплоснабжения и их обоснование;

- о необходимых финансовых потребностях при изменении схемы теплоснабжения и утверждении источников их покрытия.

### Ежегодная актуализация схем теплоснабжения осуществляется  
с проведением публичных слушаний и обязательным опубликованием корректировок схемы теплоснабжения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых и размещается на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения).

### Изменения в схему теплоснабжения в части ежегодного распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии должны быть осуществлены не позднее 1 марта года, предшествующего году, в котором распределяются нагрузки.

### Схемы теплоснабжения сельских поселений с численностью населения до 10 тысяч человек, в которых в соответствии с документами территориального планирования используется индивидуальное теплоснабжение потребителей, могут разрабатываться без учета положений пунктов 10-23  настоящих Требований.