ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРОВ

ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ И АРЕНДАТОРОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Правила эксплуатации печного оборудования в жилых домах

При эксплуатации печного оборудования должны выполняться следующие требования пожарной безопасности:

- Печи, дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы на чердаках, должны быть оштукатурены и побелены.

- Дымовые трубы должны быть снабжены исправными искроуловителями (металлическими сетками с размерами ячейки не более 5х5 мм).

- Перед началом отопительного сезона дымоходы печей должны быть очищены от сажи.

- Зола, шлак, уголь должны удаляться в специально отведенные для этого места. Не разрешается устройство таких мест сбора ближе 15 метров от сгораемых строений.

- Чистка дымоходов и печей от сажи должна производиться перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца.

- Не допускается поручать надзор за топящимися печами детям.

- Не допускается перекаливать печи, следует осуществлять их топку 2-3 раза в день не более 1-1,5 часов;

- Удалять золу, шлак, уголь из печи необходимо в несгораемую емкость (например, металлическое ведро) с целью дальнейшей утилизации золы, шлака, угля.

При эксплуатации печного оборудования запрещается:

- Эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра, а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах.

- Оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям.

- Располагать топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе.

- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ.

- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

- Использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

- Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления;

- Сушить горючие материалы на котлах, паропроводах и других теплогенерирующих установках.

- Перекрывать дымоход до полного выгорания топлива.

Запрещено эксплуатировать печи при следующих неисправностях:

1.	Неравномерный нагрев поверхностей.

2.	Трещины в печах и трубах.

3.	Щели вокруг разделки и выпадение из нее кирпичей.

4.	Плохая тяга.

5.	Перегревание и разрушение топливной камеры и дымоходов.

6.	Повреждение топочной арматуры и ослабление ее в кладке.

7.	Разрушение боровов и оголовков труб.

8.	Обледенение оголовков дымовых газовых труб.

9.	При неисправном фиксаторе дверки топливника отопительной печи.

ПЧ-121 по охране Болотнинского района

Козловский И.Ф.

8-913-377-53-36